SBR Flex Bureaulamp

Aan/uit zetten: Sluit de adapter aan en druk de aan/uit knop in   en de led verlichting gaat aan. Druk nogmaals deze knop in en de verlichting gaat uit.

De lamp behoud de instellingen zolang de adapter in het stopcontact zit.

Timer: Druk op de touch knop in  ,Het rode led lichtje brand nu. Dit betekend dat de verlichting automatisch na 30 minuten uitschakelt. Drukt u deze knop nogmaals in en het lampje brand nu groen. Dit betekent dat de verlichting na 60 minuten automatisch uitschakelt. Druk nu voor de 3e keer deze knop in en de timer functie is nu uitgeschakeld.

Lichtkleur: Om de lichtkleur te veranderen druk op deze knop .: 3000K/ 3500K / 4000K / 5000K / 6000K.

Dimmen: Veeg met u vinger van links naar rechts over de bolletjes. De led verlichting gaat nu feller branden. Veegt u van rechts naar links dan wordt de verlichting zwakker. U kunt de helderheid instellen in 7 stappen van 10%~100%.

Aan de achterzijde bij de adapter aansluiting zit de USB aansluiting. Hier kunt u bijvoorbeeld uw smartphone of powerbank mee opladen. output: 5V 2.1A.

High CRI	Eye protection	5 Modes CCT	7 Levels Dimming

Auto-timer	Touch Control	Quick-Charge	Multi-angle

Specificaties:

Power: 12W

Lumen: 600

Lux op 30cm: 1200

CRI: 90+

Dimmen: 7 stappen

Kelvin: 3000-6000K

Input: 100~240V 50/60Hz 1.5Amax

Output: 12V⎓1A

USB output: 5V ⎓2.1A

Temperatuur: -20°C~40°C

Gewicht: 1.2Kg

Belangrijk voor veilig gebruik !

- Deze lamp is alleen binnen huis te gebruiken

- Omgevingstemperatuur -5C tot 40C

- Vochtigheidsgraad +-95%

- Haal de lamp nooit uit elkaar en kijk niet direct in de led verlichting.

- Power: 12W

Indien de lamp beschadigd is, mag deze uitsluitend gerepareerd worden door de fabrikant of een soortgelijke gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.